Приборы для определения температуры вспышки ЦД-3, ЦД-4 предназначается для определения температуры вспышки  веществ и материалов посредством их нагрева в заданном объеме. Определение их температуры вспышки производится по методике конкретно для каждого вещества.

Приборы относится к нестандартизованным техническим устройствам измерения в области аналитического приборостроения.

Конструктивно оба прибора состоят из термостата и пульта, соединенных силовым и коммутационным кабелями.

Термостат предназначен для создания в заданном объеме определенного температурного поля. Температурное поле может быть программируемым: стационарным, линейным или иным.

Термостат МПЗ 05.01.00.000 состоит из следующих основных частей:

•	блока нагревателя

•	внешней обечайки

•	дна с герметичными разъемами

Блок нагревателя  включает в себя нагревательное кольцо из медного сплава, стакан, внешнюю обечайку и две (верхнюю и нижнею) керамические пластины. На кольцо намотан нагревостойкий кабель, осуществляющий нагрев термостата. Кольцо с кабелем вложено в конструкционный теплоизолирующий материал, обеспечивающий фиксацию стакана в определенном положении.

Отличие ЦД-3 и ЦД-4 состоит в конструкции стакана, а также в штативе для образцов. Если в первом случае стакан служит для размещения в нем сплава Вуда, то во втором – стакан выполнен в виде конуса для плотного контакта емкости с образцом.

В непосредственной близости от верхней части стакана расположен платиновый термометр сопротивления класса А.

В нижней части термостата расположены герметичные разъемы (IP67) для подключения силовой и коммутационных линий. Исполнение термостата – IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

Пульт предназначен для управления процессом нагрева термостата и отображения его текущего состояния.

Основа пульта– одноплатный промышленный компьютер, программное обеспечение которого позволяет осуществлять нагрев термостата в нужном режиме и отображать текущее состояние.

Пульт состоит из указанного одноплатного компьютера, блока питания, модуля нагрева и жидкокристаллической сенсорной панели.

Одноплатный компьютер имеет встроенные Ethernet, COM и USB –порта, что позволяет подключать, в случае необходимости, внешние периферийные устройства и модули, например, оптический или звуковой.

Импульсный 40 Вт источник питания обеспечивает электропитание как пульта.

Модуль нагрева предназначен для измерения температуры термостата и его нагрева по заданному алгоритму. В систему нагрева и регулирования температуры в термостате входит:

-	канал измерения температуры в термостате;

-	канал нагрева термостата;

Функции вычислителя управляющего воздействия выполняет одноплатный компьютер. В зависимости от соотношения температуры термостата и заданной (необходимой) температуры термостата вычисляется необходимое воздействие на нагреватель термостата, которое передается дискретным сигналом, воздействуя на коммутационные элементы  канала нагрева термостата.

Используя трансформатор тока, в канале нагрева термостата осуществляется контроль за состоянием цепи нагрева (обмотки термостата, соединительного кабеля, исправности коммутаторов, а также пропадание напряжения питания термостата). Канал нагрева имеет встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания.

Сенсорный жидкокристаллический экран является высокотехнологичным устройством, позволяющий не только наблюдать процесс нагрева, но и простым нажатием на экран пальцем руки производить настройки, входить в меню, калибровать устройство и т. п.

Технические характеристики ЦД-3, ЦД-4

Наименование параметра							Значение

Диапазон задания температуры термостата, °С				35-450

Дискретность задания температуры термостатирования, °С		0,1

Предел допустимой погрешности поддержания заданной

температуры термостата в месте расположения образца, °С		±0,5(±0,1)

Погрешность задания температуры термостатирования, °С		2

Время выхода на рабочий режим ,минут, не более			30

Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В	220+10-15

Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более	600

Габаритные размеры:

- пульта, мм								325х295х150

- термостата, мм							Ø 155х245

Масса:

- пульта, кг, не более							5

- термостата, кг, не более						5